C302SI_EPG处理卡Mib库使用说明

## Mib库名称

C302SI-MIB.mib

## 编写目的

本文档是为了方便对C302SI卡的Mib库行移植而编写的。

## 文档说明

本文档按照注册的表类型进行，本卡一共包含三个表，分别为：卡版本信息表c302siVersionTable、卡系统参数表c302siSystemTable、卡配置表c302siConfigTable，每个表包含各自的参数，下面会对每个表进行详细描述。

## 文档约定

参数的OID中，S表示卡号，范围为1~6。

参数的读写属性中，RW表示可读可写，RO表示只读。

## Mib库说明

### c302siVersionTable

说明：S卡号(1~6)。

| 参数名称 | 表中对应名称 | OID | 读写属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件版本号 | hardVersion | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.100.1.1.S | RO | 获取板卡硬件版本号。 |
| 软件版本号 | softVersion | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.100.1.2.S | RO | 获取板卡软件版本号。 |
| 逻辑版本号 | fpgaVersion | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.100.1.3.S | RO | 获取板卡逻辑版本号。 |
| 板卡序列号 | cardSn | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.100.1.4.S | RO | 获取板卡序列号。 |
| 索引值 | versionTableIdx | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.100.1.100.S | RO | 获取当前表的索引值，其值为板卡卡号 |

### c302siSystemTable

说明：S卡号(1~6)。

| 参数名称 | 表中对应名称 | OID | 读写属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP地址 | ipAddress | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.101.1.1.S | RW | 子卡模块的IP地址。 |
| 子网掩码 | netMask | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.101.1.2.S | RW | 子卡模块的子网掩码 |
| 网关 | gateWay | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.101.1.3.S | RW | 子卡模块的网关。 |
| MAC地址 | macAddress | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.101.1.4.S | RO | 子卡模块的MAC地址。 |
| 索引值 | systemTableIdx | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.101.1.100.S | RO | 获取当前表的索引值，其值为板卡卡号 |

### c302siConfigTable

说明：S卡号(1~6)。

| 参数名称 | 表中对应名称 | OID | 读写属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重新发表 | enable | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.102.1.1.S | RW | 重新发送节目的EIT表。 |
| 板卡状态 | status | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.102.1.2.S | RO | 板卡当前状态，0->空闲，1->节目更新中 |
| 更新百分比 | percent | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.102.1.3.S | RO | 板卡节目更新百分比。 |
| 索引值 | configTableIdx | 1.3.6.1.4.1.32285.2.2.1.3017.102.1.100.S | RO | 获取当前表的索引值，其值为板卡卡号 |

## 备注说明

- 部分参数在snmp中显示的是rw的,但是设备对其的设置有限制条件,各个参数的限制条件都在描述中给予说明;

如果不满足条件,设置不会返回错,但是不能生效到设备,注意在使用时如果设置的值没有生效到设备请检查是否满足参数的限制条件

## 版本记录

| 时间 | 文档版本 | 修改人 | C302SI版本 | Mib库版本 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-4-23 | V1.0 | 艾勇 | V3.0.4.13 | V1.0 | 创建 |