C518单机版本升级操作说明

文件更新记录

| 版本 | 作者 | 说明 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 刘立显 | 基本说明，包含bootloader、VxWorks、文件系统的升级方式 | 2012-10-10 |

# 概述

C518单机版本的升级文件共3个部分：bootloader、VxWorks和文件系统的升级文件。其中bootloader用于启动VxWorks操作系统，VxWorks系统支持在线参数升级及文件系统，用于下载和上传ftp文件系统的升级文件；VxWorks必须依赖于正确的bootloader，而上传和下载文件系统升级文件和参数等则依赖于正确的VxWorks系统。

# 升级平台及工具要求

1）Windows操作系统；

2）JLinkARMr软件，JLink仿真器及其配套连接线 (用于擦写flash，升级bootloader)；

3）VxWorks系统升级小工具

4）FileZilla软件(用于管理设备上的ftp升级文件，推荐使用)；

5）bootloader、VxWorks、文件系统升级文件升级包；

# 升级说明

1）如果是新的C518单机版本设备，则必须按照先升级bootloader、再升级VxWorks、再ftp文件系统升级的顺序；

2）如果是在原来的旧版本上更新版本，且版本更新说明中无需升级bootloader时，则可以直接通过网线升级VxWorks和文件系统即可；

3）如果只是添加（或者更新）某类型板卡的升级文件，不更改背板运行平台，则只添加（或者替换）文件系统中相应卡类型的文件夹即可；

# 操作说明

以下的操作步骤是在bootloader烧写完成后进行的升级步骤。

## 主板升级

### 升级VxWorks

在升级VxWorks之前，必须确定设备中已经有正确的bootloader，否则需先升级bootloader。升级VxWorks可以分为两种情况，这两种情况都是通过控制网口进行升级，所以要保证网络连接；

1）设备中没有VxWorks，或者VxWorks没有正常启动

上电时同时按住设备前面板上的按键(目前面板就一个按键)5秒钟以上，然后把与设备相连的电脑的IP地址修改为“192.168.1.254”，子网掩码为“255.255.255.0”，然后双击“\CARD_C518\vxworks file\updata.bat”，会出现如图4-1所示画面；当出现“checkSum OK”，则升级成功，关闭窗口，重启设备；

图4-1

（2）设备中有VxWorks并且能够正常启动

可以通过IP地址在线升级，不必再把PC的IP地址修改为192.168.1.254；选中“\ CARD_C518 \vxworks file\onlineupdata.bat”文件，鼠标左键双击运行（要保证电脑能ping通设备），会出现如图4-2所示提示，输入IP地址后回车，即可升级，升级完后设备会自动重启，如图4-3所示。

图4-2

图4-3

注意：

第一次升级VxWorks后设备默认IP地址为192.168.1.100，请在设备正常启动后改为自己需要的地址；

### 升级文件系统文件

文件系统包含C518卡的主控、逻辑、WEB等程序的代码，以及相关的配置参数等内容；升级文件系统可以通过FTP工具软件“升级文件\工具\FileZilla”进行升级（推荐使用）。

1）打开FileZilla软件，如图4-4所示，在“Address”栏输入设备的IP地址，“User”和“Password”分别输入FTP用户名和密码（可从网管上查询，默认的用户名和密码均是target），“Port”是21，单击“Quickconnect”，则会连接上设备。

图4-4

2）在左侧的“Local Site”栏选择“升级文件\CARD_C518\ftp file”目录，则此目录下的所有升级文件会在下面的列表框中显示，全部选中左侧文件用鼠标左键拖拽到右侧的Remote Site“tffs0/”目录中即可，文件的传输过程可在下面的状态栏中显示；

# 注意事项

- 新板第一次烧写VxWorks重启后，通过FTP上传文件系统之前，设备会先进行一次格式化，大概需要5分时间，此时串口会有相关打印格式化信息；格式化过程中连接FTP会提示连接失败，这时候不能断电，直至格式化完毕后，能够登陆FTP后再上传文件系统。